1. Какой прибор применяют для измерения силы тока напряжения

а) аккумулятор;

б) амперметр;

в) вольтметр.

2. В каких единицах измеряют

а) Дж;

б) В;

в) А.

3. Как можно рассчитать по формуле

а) работу тока : на силу

б) мощность : на силу тока

в) мощность : на заряд

г) работу тока : на заряд

д) заряд : на время

4. Выразите:

500В в киловольты

750А в миллиамперы

I

а) 7,5мА

б) 75мА

в) 0,75мА

г) среди ответов а-в нет правильного

II

а) 5кВ

б) 50кВ

в) 0,5кВ

Изменяется показания силы тока (напряжения) если прибор подсоединить в другое место этой цепи?

а) да

б) нет

От чего зависит сопротивление проводника (записать формулу)

Ответы (написаны на обратной стороне доски)

Поменялись вариантами взяли простые карандаши и провели взаимоконтроль и оценили

| I б в д г б | Критерий |
| --- | --- |
| R= | “0” - 5 |
| II в б г в а | “1-2” - 4 |
|  | “3” - 3 |
|  | “3 и более” - 2 |

Все сделали. И так подняли руки,

- у кого нет ошибок

- у кого 1-2 ошибки

- у кого 3 ошибки

Учитель фиксирует себе.

Передали листочки с последней на первую парту я перепроверю объективность вашу.

3. Повторив и систематизировав свои знания, мы переходим к изучению нового материала.

а) проведем опытс (ученик работает у доски вместе с учителем)

Установим зависимость между U и I U

|  | U 1=2В U 2=4В U 3=6В | I 1=0,1А I 2=0,15А I 3=0,2А |  |
| --- | --- | --- | --- |
| б) При неизменной U меняем R |  |  |  |
|  | I1=1,3A I2=0,6A I3=0,4A | R1=1Ом R2=3Ом R3=5Ом |  |

Объединяем два вывода вместе:

Что получаем 1827г. Георг Ом установил данную зависимость!

I= закон Ома

Сила тока на участке цепи прямо ~ напряжению и обратно ~ его сопротивлению.

Мы видели, что при R I и если сила тока превысит допустимое значение для данной цепи все включенные приборы могут выйти из строя данная ситуация возникает при коротком замыкании.

(!!) Соединение 2х точек электроцепи находящихся под напряжением, коротким проводником у которого малое сопротивление – короткое замыкание.

Возникает:

1) При соприкосновении двух оголенных проводников

2) При ремонте под напряжением электропровода

В последнем случае может произойти не только короткое замыкание, но и поражение человеческого организма электрическим током, если не соблюдать правила по технике безопасности при работе с током.

Короткие сообщения учащимся:

Действия тока на организм человека

Правила пользования техникой безопасности

А сейчас ребята мы с вами закрепим выведенный закон при помощи решения задач по цепочки

| R= U=IR; U=7,2В I= |  |
| --- | --- |

По медному проводнику (=0,017 ) L=60 см, S=3мм2 пропускает ток I=1A. Чему равно напряжение на концах этого проводника.

U=IR, R= R=0,034Ом U=0,034В=34мВ